# Altium phần 1

## Buổi 1: Tổng quan về PCB

- Những thành phần phục vụ gia công

  - Những thành phần: tên linh kiện, đường bao, comment thuộc lớp overlay(nằm ở bottom thì là bottom overlay, nằm ở top thì là top overlay)

  - Lớp ngăn sơn cách điện: Solder(top solder/bottom solder)

  - Lớp paste: quy định những chỗ phủ thiếc nhằm gia cố đường mạch, chân linh kiện(top paste/bottom paste)

  - Pad: chân linh kiện(top layer/bottom layer)

  - Through hole: lỗ xuyên

- Những thành phần thêm để phục vụ thiết kế

Các layer tự định nghĩa:

  - Mechanical 13(M13): 3D

  - Mechanical 10(M10): đo đạc

  - Mechanical 2(M2): hình chiếu bằng ở lớp TOP

  - Mechanical 3(M3): hình chiếu bằng ở lớp BOTTOM

## Buổi 2:

Các thông số lấy max: đường bao linh kiện

Tính xong chỗ này thì làm tròn: nếu là >=0.4 thì làm tròn lên

(1.5-1.3)/2 = 0.1mm

### Phím tắt:

- E+A: sao chép có điều kiện về khoảng cách và số lượng PAD

- Edit+Set reference+Center: đưa tâm thiết kế pcb về giữa thân linh kiện

- Ctrl + G: Mở và tắt lưới chỉnh sang Lines

- Khi vẽ đường line:

  - Space kéo chuột :

  - Shift space kéo chuột : đổi phương đường line

- L : vào quản lý các Layer

### Buổi 5:

- Dịch thân linh kiện: chọn vào thân linh kiện những phần muốn dịch chuyển một đơn vị mong muốn:

- Tạo thư viện nguyên lý:

  - Cách đặt tên có ký hiệu đảo trên đầu: R\S\T  =>

  - Quy ước đặt loại linh kiện:

    - Đối với những linh kiện: ic số ko lập trình được thì đặt là IC? , còn ic lâp trình được thì để là U?

### Buổi 9: Luật đi dây và check lỗi

- Đặt luật cho mạch 2 lớp gia công công nghệp:

- Độ rộng đường dây Nguồn:

- Độ rộng đường dây tín hiệu:

- Độ rộng lỗ Via nguồn:

- Độ rộng lỗ VIA tín hiệu:

- Khoảng cách giữa các đường dây và các chân:

Bằng với khoảng cách của đường dây(tuy nhiên nếu đường dây nhỏ quá và mạch không phức tạp thì nên để 0.3mm)

- Thiết lập luật phủ mass với các chân GND:

- check lỗi đường dây PCB:

Panel -> PCB Rules And Violation

- Net Antenna -> chuột phải -> Run DRC rules class (Net Antenna)

- Un – routed Net Constraint -> chuột phải -> Run DRC rules class (Un – routed Net Constraint)